工程量清单编制说明

工程名称：南京审计大学金审学院三食堂教工餐厅改造工程

一、工程概况： 本工程为南京审计大学金审学院三食堂教工餐厅改造工程。项目位于仙林大学城南京审计大学金审学院。 本次改造范围：南京审计大学金审学院三食堂教工餐厅改造工程，主要为部分墙体拆除、重新布局砌筑墙体隔断、地面、墙面、天棚、水电安装、空调等。具体详见工程量清单。 二、本次编制范围包括： 1.拆除工程、装饰工程、电气照明安装工程、空调工程等，具体详见清单。 2.明确不在本次编制范围工作内容如下： （1）窗帘、家具、软装； （2）给排水、弱电、配电箱电源接入安装等。 三、工程量清单编制依据： 1.中城科泽工程设计集团有限责任公司提供的《南京审计大学金审学院1-3学生食堂三食堂职工食堂改造工程》共计3册（2025年7月份）； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3.2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏修缮建筑工程定额》等； 4.《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》等； 5.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（〔2018〕第 24 号）； 6.关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（江苏省住建厅〔2019〕第 19 号）； 7.人工工资江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕273号文）； 8.相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 9.其他江苏省、南京市相关规定及计价文件。 四、质量要求：详见招标文件相关内容。 五、暂列金额：详见工程量清单。 六、工程量清单编制中需说明的事项 - 共性问题 1.投标人必须充分勘查现场实际情况，充分了解并分析施工条件，考虑各类不利因素；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工通道等是否满足施工需求；自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 2.所有提及的说明不区分专业工程或部位等，适用于本工程所有相关项目。 3.本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 4.本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 5.投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整。 6.部分做法参照原图纸做法，请投标人自行踏勘现场。 - 装修工程 1.墙地砖、、成品木饰面板、铝板、石材、成品门等外饰面材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。 2.墙砖、地砖、墙面板、隔断等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。 3.所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。 4.镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。 5.所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准；工程结算面积按实际安装前门窗框外围尺寸计算，投标单位自行考虑报价。 6.施工图设计以外的防粉刷层空鼓开裂措施（如加铺玻纤网格布、钢丝网等）、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。 7.各类打胶（耐候胶、玻璃胶）含在所报综合单价中，不另行结算。 8.综合考虑各项工作内容所涉及的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范，图纸要求自行考虑在单价中，施工中不另签证。 9.各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。 10.如部分设计图纸节点不详细的、不完整，投标人自行细化补充报价，实际施工时报原设计单位确认后施工，结算时单价不调整。 11.混凝土墙、柱、梁、天棚、零星构件表面等实际不抹灰，涂料及腻子不增加费用。 12.材料质量应确保通过消防、节能、环保（包括室内环境、甲醇含量等）等第三方检测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。 13.关于成品保护：新旧拆除交接处，必须切割整齐后再拆除。装饰工程所报综合单价均需考虑成品保护费用，结算时不另行计算。 （三）安装工程 1.本项目仅包含照明电气及空调系统； 2、弱电工程图纸未设计系统图，平面图有点位，本次清单编制未考虑； 3、图纸未描述具体参数时清单按常规规格考虑，主材价格综合考虑； 4、本项目采购的所有材料需经业主选型后方可安装。 五、材料说明： 1.砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整，砼应根据设计图纸及规范要求掺加外加剂，其费用含在投标报价中，结算时不作调整。 2.砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整。 3.所有材料必须符合国家、江苏省、南京市验收规范。 4.材料需按物料表要求，厂家生产前须提供材料样品经甲方、设计单位确认后方可生产。 5.各类材料材质及参数均需满足设计图纸及设计说明。 6.材料品牌： 序号; 材料名称; 材料品牌（参照或相当于同档次及以上品牌）. 土建部分. 1; 钢材（除HTRB630）; 南钢、马钢、沙钢、永钢. 2; 水泥; 海螺、江南、中联、华润. 3; 商品混凝土; 中联、昆腾、平达、双龙、普迪. 4; 防水材料; 东方雨虹、大禹、雨中晴、禹王. 5; 室内地砖、室内墙砖; 普通全瓷（产地：广东）. 6; 钢制防火门; 上海森林、杭州永安、宜兴富丽华. 7; 涂料; 多乐士、立邦、三棵树. 8; 轻钢龙骨; 龙牌、拉法基、可耐福、泰山. 9; 纸面石膏板; 龙牌、拉法基、可耐福 、泰山. 10; 铝合金门窗; 中铝、凤铝、坚美. 11; 防盗门、宿舍门; 美心、长春铸诚、王力、盼盼. 安装部分. 1; 配电柜、箱主要元器件应选用; 施耐德、ABB、西门子. 2; 桥架; 镇江华翔、扬中神华、江苏宏强. 3; 镀锌钢管、焊接钢管; 天津友发、国强、湖光. 4; 电线、电缆; 远东、无锡江南、上上. 5; 灯具; 雷士、欧普、飞利浦. 6; 开关、插座; 正泰、西蒙、公牛、欧普. 7; 镀锌钢板; 宝钢、南钢、马钢. 8; 卫浴产品; 箭牌、九牧、toto. 9; PVC水、电管; 中财、联塑、公元、日丰. 10; 送风、排烟风机; 上虞 格瑞德 绿岛风. 11; 阀门; 沪工、埃美柯、标一. 12; 空调; 大金、东芝、日立、三菱重工. 13; 冷媒管; 国产优质. 注明：1、投标人应选用招标人推荐的品牌之一或其他优于招标文件中所推荐的品牌，否则发包人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工；材料进场前需监理、建设单位、设计及施工单位三方共同确认所进场的材料符合或优于招标文件中所推荐的品牌，否则造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。2、所有乙供材料品牌进场前需经建设单位进行确认，价格不作调整。 六、其他需说明的问题： - 工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 - 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除。 - 对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。 - 单价措施项目工程量为1的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用；对于本项目的脚手架、垂直运输等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得因投标人未充分考虑到的风险而调整单价。加固单位工程中混凝构件均为含模板、支架措施费报价，请投标人充分考虑。 - 本工程暂列金额详见工程量清单。暂列金额为招标人费用，投标人在报价中不得让利。否则结算时按招标人给定的费用扣除。 - 材料（工程设备）暂估价详见工程量清单。投标人在报价中不得让利。否则结算时按招标人给定的费用扣除。 7.本项目的赶工措施费由投标单位自行考虑到报价中。 8.发包人供应的材料（甲供材）和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，其费用或费率由投标人自行考虑报价。 9.本工程不要求创市级及省级标化安全文明施工要求，如中标人自行申请并获得市级或省级文明标化工地，安全文明施工增加费结算时不计取。 10.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施工过程中费用不调整 11.它要求详见招标文件。