附件1

金审学院疏散通道门禁采购项目需求

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单扇门磁 | 7 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 双扇门磁 | 44 | 套 | 核心产品 |
| 3 | 门磁控制箱 | 51 | 套 | 核心产品 |
| 4 | 电源线 | 1359 | 米 |  |
| 5 | 开关线 | 3356 | 米 |  |
| 6 | 开关 | 17 | 个 |  |
| 7 | KBG20 | 2830 | 米 |  |
| 8 | 金属软管20 | 1200 | 米 |  |
| 9 | 安装调试 | 1 | 项 |  |

二、产品技术指标

1、单扇门磁

（1）吸合力：280kg± 15%

（2）工作电压：12VDC

（3）面板材料：铝合金

（4）安全类型：通电上锁，断电开锁

（5）通过CCC、CE认证

推荐品牌：海康威视、披克、熵基

2、双扇门磁

（1）吸合力：280kg± 15% * 2

（2）工作电压：12VDC

（3）面板材料：铝合金

（4）安全类型：通电上锁，断电开锁

（5）通过CCC、CE认证

推荐品牌：海康威视、披克、熵基

3、门磁控制箱

（1）输入电压：100-240VAC

（2）电压：12VDC

（3）输出电流： 4.17A

（4）输出功率：50W

（5）工作温度:-10℃~+70℃

4、电源线

（1）BV-1.5

5、开关线

（1）RVS-2*1.5

6、开关

（1）适配开关

7、KBG20

（1）扣压式薄壁镀锌钢导管

（2）优质冷轧带钢经高频焊接成型，管壁双面镀锌

8、金属软管20

三、商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务等所有含税费用。

（2）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②供应商接到报修请求，2小时内响应并到达现场，原则上6小时内解决故障问题。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担。

3.付款条件

项目验收合格后一个月内付至合同总价95%，余款5%于一年后付清（免息）。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后35天内完成采购安装与调试。

（2）交付地点：采购人指定地点。